### PŘEDPIS ÚDRŽBY VEGETAČNÍHO POVRCHU

### TRAMVAJOVÁ TRAŤ NOVÉ SADY – POVEL

- Vegetační povrch s předpěstovanými rozchodníky rodu Sedum

Zákryt tramvajové tratě tvoří sendvičové dílce z recyklovaných technických syntetických textilií s pryžovým dnem a stěnami. Povrch zákrytu je tvořen předpěstovanými rozchodníky rodu Sedum uloženými na slabé vrstvě pěstebního substrátu. Kořeny rostlin prorůstají do vrstvy syntetického recyklátu, který zadržuje srážkovou vodu a živiny dodávané umělými kombinovanými hnojivy.

Pojmenování, umístění vegetačních ploch a výměry:

- „Dům pro seniory“. Traťový úsek mezi zastávkami Trnkova – Zikova

Celková plocha zákrytu cca. 895 m2

- „OC BILLA“. Traťový úsek mezi zastávkami Rožňavská – U kapličky,

Celková plocha zákrytu cca. 805 m2

- Skladba rostlin rozchodníků

Zakládající druhové složení předpěstované rohože

- Sedum Album

- Sedum Acre

- Sedum Hispanicum

- Sedum Sexangulare

- Sedum Spurium

- Údržba vegetačního povrchu v roce 2026 a v následujících letech

Leden–únor:

- úklid zanesených nečistot a předmětů (např. PVC lahve, papír, odpadky) s odvozem a likvidací,

- smetení adhezního písku a nanesených sedimentů z pryžových částí zákrytu s odvozem a likvidací.

Březen:

- úklid zanesených nečistot a předmětů (např. PVC lahve, papír, odpadky) s odvozem a likvidací,

- odstranění náletových rostlin a plevelů s odvozem a likvidací,

- smetení adhezního písku a nanesených sedimentů z pryžových částí zákrytu s odvozem a likvidací,

- aplikace kombinovaných umělých hnojiv s podílem fosforu a síry (nebo postřik proti 		plísni sněžné).

- seříznutí suchých stonků (hlavní řez),

- zjištění rozsahu zimních výpadků a odstranění náletových rostlin a plevelů (druhá 		polovina března) s likvidací mimo kolejiště.

Duben:

- úklid zanesených nečistot a předmětů (např. PVC lahve, papír, odpadky) s odvozem a likvidací,

- odstranění náletových rostlin a plevelů s odvozem a likvidací,

- smetení adhezního písku a nanesených sedimentů z pryžových částí zákrytu s odvozem a likvidací.

- doplnění rostlin rozchodníků (rostliny z předpěstovaných rohoží) do „vypadlých“ 		ploch po zimním období s doplněním substrátu,

- aplikace kombinovaných umělých hnojiv s vyšším podílem dusíku a hořčíku			(podpora růstu).

Květen až říjen:

- 1x za 2 měsíce úklid zanesených nečistot a předmětů (např. PVC lahve, papír, odpadky) s odvozem a likvidací,

- smetení adhezního písku a nanesených sedimentů z pryžových částí zákrytu s odvozem a likvidací.

- aplikace kombinovaných umělých hnojiv s podílem fosforu a síry (nebo postřik proti 		plísni sněžné).

- umělá závlaha v případě chybějícího srážkového úhrnu (viz dále),

- seříznutí suchých stonků (zakrácení),

- 1x za 2 měsíce odstranění náletových rostlin a plevelů s odvozem a likvidací.

Listopad–prosinec:

- úklid zanesených nečistot a předmětů (např. PVC lahve, papír, odpadky) s odvozem a likvidací,

- odstranění náletových rostlin a plevelů s odvozem a likvidací,

- smetení adhezního písku a nanesených sedimentů z pryžových částí zákrytu s odvozem a likvidací.

- doplnění rostlin rozchodníků (rostliny z předpěstovaných rohoží) do „vypadlých“ 		ploch po suchém letním období s doplněním substrátu,

- aplikace kombinovaných umělých hnojiv s podílem vápníku a fosforu (podpora 			růstu kořenového systému dusíku a hořčíku,

- před prvním sněhem postřik proti plísním a houbám.

- Umělá závlaha

Za chybějící srážkový úhrn se považuje období bez srážek v délce 45 po sobě jdoucích dní bez ohledu na maximální denní teploty nebo období v délce 15 po sobě jdoucích dní s nejvyššími denními teplotami nad 25o C.

Umělá závlaha se aplikuje z cisterny na silničním vozidle ručním rozstřikem na vegetační plochu v množství:

- „Dům pro seniory“ – 2 m3 vody s četností pondělí, středa, pátek;

tj. cca 2 l/m2/aplikace.

- „OC BILLA“ – 2 m3 vody/1 aplikaci s četností pondělí, středa, pátek;

tj. cca 2 l/m2/aplikace

Umělá závlaha se aplikuje po roce 2026 opakovaně do dosažení nejbližšího týdenního srážkového úhrnu nad 5 mm.

- Sukcese

Cílem vegetačního zákrytu je kromě estetické funkce ve veřejném prostoru i řízená retence srážkové vody a její odpařování v místě spadu. Cílem živého povrchu tramvajové tratě není dosažení jedno druhové rozchodníkové kultury, ale umožnění přirozené sukcese místních bylin a travin s výjimkou invazivních plevelů (viz dále). Přirozenou sukcesi dotváří nízké rostliny se schopností zakořenění do syntetického recyklátu. Jedná jak o jednoleté rostliny (např. chrpa polní, máky, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pampeliška), tak o vytrvalé rostliny (např. jitrocel, řebříček, sedmikráska chudobka, violka rolní, pomněnka rolní). Tyto rostliny dosahují své výšky růstu a kvetení zejména mimo průjezdný profil tramvajové tratě. Jejich přítomnost vegetační skladby nesmí vést ke snižování ploch s rozchodníky. Nadbytečné rostliny sukcese se odstraňují ručním vytrháním bez použití herbicidu.

- Plevele

Za plevele ve smyslu vegetačního krytu tramvajové tratě se považují všechny vysoce invazivní, rozpínavé, půdokryvné traviny, byliny a rostliny.

Jedná se například:

Jednoděložné plevele - Bér zelený, Chundelka metlice, Ježatka kuří noha, Lipnice obecná, Lipnice roční, Oves hluchý, Proso vidličkokvěté, Psárka polní, Pýr plazivý, Rosička krvavá, Rosička lysá, Sítina žabí, Sveřep luční, Sveřep měkký, Sveřep rolní, Sveřep stoklasa, Sveřep vzpřímený apod.

Dvouděložné plevele - Barborka obecná, Bažanka roční, Bolehlav plamatý, Bolševník obecný, Čistec rolní, Drchnička rolní, Durman obecný, Dvouzubec trojdílný, Heřmánek pravý, Heřmánek vonný, Heřmánkovec přímořský, Hluchavka nachová, Hluchavka objímavá, Hořčice polní, Hrachor hlíznatý, Hulevník lékařský, Hulevník Loeselův, Huseníček rolní, Kakost maličký, Kakost okrouhlolistý, Kamejnička rolní, Kapustka obecná, Kolenec rolní, Konopice polní, Konopice širolistá, Kopřiva žahavka, Kyselka obecná, Laskavec hrubozel, Laskavec srstnatý, Laskavec žmindovitý, Lebeda hrálovitá, Lebeda rozkladitá, Lilek černý, Lnice květel, Locika kompasová, Máta rolní, Merlík bílý, Merlík fíkolistý, Merlík mnohosemenný, Merlík zvrhlý, Mléč bylinný, Mléč rolní, Mračňák Theoprastův, Nepatrnec rolní, Opletka obecná, Opletník plotní, Pěťour maloúborný, Pěťour srstnatý, Pcháč rolní, Pryskyřník plazivý, Pryskyřník rolní, Pryšec chvojka, Pryšec kolovratec, Přeslička rolní, Ptačinec prostřední, Pumpava obecná, Rdesno blešník, Rdesno červivec, Rdesno obojživelné, Rdesno ptačí, Rmen rolní, Rozrazil břečťanolistý, Rozrazil perský, Rozrazil polní, Rozrazil rolní, Rozrazil trojklanný, Rukevník východní, Sléz lesní, Starček obecný, Svízel přítula, Svlačec rolní, Šrucha zelená, Šťovík kadeřavý, Šťovík tupolistý, Tetlucha kozí pysk, Turanka kanadská, Úhorník mnohodílný, Vikev Huňatá, Vikev ptačí, Zemědým lékařský.

Za plevele se dál považují všechny rostliny jejichž vegetační výška přesahuje 0,3 m.

- Odstranění plevelů a mechů

Odstranění plevelů se provádí přednostně jejich ručním vytržením včetně kořenového balu. Vzhledem k povaze základní rostlinné směsi z rozchodníků rodu Sedum se nesmí použít plošnou chemickou likvidaci plevelů chemickými herbicidními prostředky.

Odstranění plevelů kontaktní aplikací herbicidu na jednotlivé rostliny s následným odstraněním odumřelých rostlin je možné.

V případě vysokého růstu plevelů je možné použít pro snížení rostlin rotační sekačku s odsáváním posekaných rostlin (organická hmota) do separovaného koše s následnou likvidací organické hmoty mimo kolejiště. Minimální výška rotačních nožů musí být 75 mm nad pojížděnou plochou zákrytu. Nižší uložení rotačních nožů se nepřipouští.

Rozvoj mechů je přirozeným následkem postupného zakyselení a spadu jemných části do vegetačního povrchu. Přílišný rozvoj mechu vede při dlouhodobém vlhkém počasí k omezování růstu rozchodníků. Proti zabránění plošnému rozvoji mechů se provádí v období sucha sběr jednotlivých společenství, a to včetně kořenového balu. Mechy dobře absorbují jemné částice, a proto jejich řízený rozvoj a likvidace přispívá ke zdravému životnímu prostředí. Snížení rozvoje mechů lze dosáhnout vhodným zavápněním před zimním obdobím.

- Květenství rostlin

Květenství rostlin vegetačního zákrytu (rozchodníky a přirozená sukcese) se po odvetu neodstraňují. Jejich odstranění by snížilo přirozené množení.

Květenství plevelů včetně semeníků je nutné dostatečně pečlivě odstraňovat.

Při sečení přilehlých trávníků je nutné dbát na to, aby organická hmota nebyla nanášena na povrch vegetačního povrchu tramvajové tratě.

- Pěstební substrát

Pro doplnění vrstvy pěstebního substrátu je možné použít pouze strukturované směsi pro extenzivní pěstování sukulentů (např. směs spongilitu, liadrainu a rašeliny) bez humózních přídavků a kompostu. Substrát nesmí obsahovat žádné semena nebo bylinné části umožňující rozvoj plevelů. Použití hlín nebo zemin se nepřipouští. Použití praných říčních nebo drcených písků nebo štěrkodrtí do směsi substrátu je možné. Maximální velikost zrn je 8 mm.

- Písemná dokumentace o údržbě vegetačního krytu

Zhotovitel provádějící údržbu vegetačního krytu je povinen vést písemný záznam o prováděné činnosti. Jednotlivý záznam musí obsahovat datum, dobu prací, rozsah prací, použité metody údržby, nástroje nebo stroje, množství aplikované vody nebo kombinovaných hnojiv (včetně jejich složení). Likvidaci organické hmoty provádí zahradnická firma podle běžných postupů.